AVISO IMPORTANTE

Estimados clientes,

Les pasamos esta información al respecto de la protección de cartuchos HP (solo inkjet) y el mensaje de error en ciertas referencias de laserjet “consumibles no autorizados” que estamos seguros les será de utilidad

PROTECCIÓN DE CARTUCHO HP

¿Su cliente ha instalado un cartucho de tinta HP remanufacturado/compatible y sale un mensaje de “cartucho de tinta protegido”?

Si la impresora tiene software de gestión, seguramente tiene la opción de “protección de cartucho”. Es un método implementado en la mayoría de impresoras HP desde el año 2010 aproximadamente en adelante.

Lo primero de todo es deshabilitar el sistema en cuestión siguiendo los siguientes pasos:

- Haga clic en el botón de inicio en el escritorio.

- Seleccionar “dispositivos e impresoras”.

- Seleccionar la impresora HP a configurar haciendo clic derecho y clic en “preferencias de impresión”.

- Si tiene los controladores completos de la impresora, se abrirá la ventana centro de

recursos HP y veremos la opción que corresponde a herramientas/configuración.

- Haga clic en “protección de cartucho”, elija la opción “deshabilitar la protección de

cartuchos” y clic en guardar.

Seguidos estos pasos, retire el cartucho de tinta que da “error de reconocimiento”, apáguela impresora y desconéctela de la corriente eléctrica, tras unos minutos encienda de nuevo la impresora y vuelva a instalar el cartucho de tinta.

(El proceso para evitar el error solo es 100% fiable si se procede de este modo antes de instalar el cartucho de tinta compatible o remanufacturado)

ERROR DE CONSUMIBLES NO AUTORIZADOS

Siga estos pasos y haga que su impresora láser HP reconozca los cartuchos de tóner compatibles si le muestra el mensaje de error “consumibles no autorizados” o “unauthorized supplies” debido a la nueva tecnología “Jet Intelligence” de HP (Hewlett Packard).

Más abajo indicaremos los modelos afectados

SOLUCIÓN:

- En el menú principal de la impresora, seleccione “Ajustes o Setup”

- Dentro del menú de ajustes, seleccione “Ajustes de sistema o System Setup”

- En el menú ajustes de sistema, seleccione “Configuración o Supply Setting (ajustes de consumibles)”

- Dentro del menú de configuración o ajuste de consumible, seleccione “Política del Cartucho o Cartridge Policy”

- Para finalizar, dentro del menú “Política del Cartucho o Cartridge Policy” seleccione OFF para desactivar la protección y poder utilizar cartuchos de tóner/tinta compatibles. Reinicie la impresora y comience a imprimir sin problemas.

Modelos afectados

Toner CF226A/CF226X compatible con las siguientes impresoras:

HP Laserjet Pro M 400 Series

HP Laserjet Pro MFP M 420 Series

Tóner CF287A/CF287X compatible con las siguientes impresoras:

HP Laserjet Enterprise M 501 Series

HP Laserjet Enterprise M 506 Series

HP Laserjet Enterprise MFP M 520 Series

HP Laserjet Enterprise Flow MFP M 527C

Tóner CF400A/X, CF401A/X, CF402A/X, CF403A/X compatible con las siguientes

impresoras:

HP Color Laserjet Pro M 250 Series

HP Color Laserjet Pro M 270 Series

HP Color Laserjet Pro MFP M 270 Series

Tóner CF410A/X, CF411A/X, CF412A/X, CF413A/X compatible con las siguientes

impresoras:

HP Color Laserjet Pro MFP M 377 DW

HP Color Laserjet Pro MFP M 477 Series

HP Color Laserjet Pro M 450 Series

HP Color Laserjet Pro M 470 Series

Tóner CF360A/X, CF361A/X, CF362A/X, CF363A/X compatible con las siguientes

impresoras:

HP Color Laserjet Enterprise M 550 Series

HP Color Laserjet Enterprise MFP M 570 Series

HP Color Laserjet Enterprise Flow MFP M 577C

Para más información adicional no dude en contactar con nosotros en nuestras habituales vías de contacto por teléfono o email.

Sin más, reciban un cordial saludo de parte del equipo de Inkloud Spain.